Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Вариант № 1

Лабораторная работа №1

По дисциплине

Встроенные системы

Выполнил студент группы P3219:

Ануфриев Андрей Сергеевич

Преподаватель:

Быковский Сергей Вячеславович

Санкт-Петербург 2026 г.

Оглавление

Цель и задачи	3

Схема взаимодействия	4

Описание процессов	6

Демонстрация	7

Исходный код	7

Выводы.	7

Цель и задачи

Цель работы

Разработать на базе готового шаблона (Nucleo-C031C6 + TM1637 + клавиатура 3×4) встраиваемое устройство — простейший калькулятор, выполняющий арифметические операции над двумя одно- или двузначными операндами с выводом результата на семисегментный индикатор и управлением через клавиатуру.

Иными словами: превратить демонстрационный пример (мигание LED, вывод счётчика на TM1637, сканирование клавиатуры) в законченное приложение с логикой ввода, хранения состояния и вычислений.

Задачи работы

1. Анализ исходного шаблона

- Изучить структуру проекта: main.c, main.h, keyboard.c/h, tm1637.c/h, diagram.json.

- Разобраться в реализованных драйверах:

  - USART2 — вывод отладочной информации в Serial Monitor;

  - SysTick — системный счётчик tickCount (1 мс);

  - GPIO — настройка выходов LED и строк/столбцов клавиатуры;

  - TM1637 — 4-разрядный семисегментный индикатор (программный I²C-подобный протокол);

  - мембранная клавиатура 3×4 — сканирование строк/столбцов, чтение клавиши.

- Выявить ограничения шаблона (например, отсутствие поддержки вывода отрицательных чисел, отсутствие логики обработки клавиш).

2. Формулирование требований к калькулятору

- Операнды: целые числа от 0 до 99 (до двух разрядов).

- Операции: +, -, *, /.

- Выбор операции — клавиша *, циклическое переключение.

- Вычисление — клавиша #.

- Вывод результата — на TM1637.

- Однозначный операнд вводится одним нажатием.

3. Проектирование конечного автомата (FSM) ввода

- Определить состояния calc_stage:

  - 0 — ввод первой цифры первого операнда;

  - 1 — ввод второй цифры первого операнда / ожидание *;

  - 3 — ввод первой цифры второго операнда;

  - 4 — ввод второй цифры второго операнда;

  - 5 — ожидание # (вычисление).

- Определить переходы между состояниями по событиям: цифра, *, #.

4. Модификация драйвера TM1637

- Добавить функцию tm1637_display_result(int16_t) для вывода результата, в том числе отрицательного (знак «минус» в старшем разряде).

- Убедиться в корректной работе tm1637_display_number() для чисел 0–99 и 0–9999.

5. Модификация клавиатурного модуля

- Расширить scanKeyboard() — добавить обработку нажатий в соответствии с FSM.

- Реализовать:

  - сдвиг разрядов при вводе второй цифры операнда;

  - фиксацию первого операнда по *;

  - циклическое переключение + → - → * → / → +;

  - вычисление по # и сброс состояния.

6. Реализация арифметических операций

- Сложение, вычитание, умножение — прямые операции над int16_t.

- Деление — целочисленное; обработать деление на ноль (результат 0).

- Обеспечить корректное отображение результатов в диапазоне, помещающемся на 4 разряда.

Схема взаимодействия

Описание процессов

1. Инициализация (при включении)

- Пользователь подаёт питание.

- Логика (main) вызывает:

  - initGPIO() — включает тактирование GPIOA/GPIOB, настраивает PA5 (LED);

  - initUSART2() — настраивает PA2/PA3 для Serial, скорость 115200;

  - initSysTick() — 1 мс тик для tickCount;

  - initKeyboard() — строки (PB7, PB6, PA10, PB3) как выходы с открытым стоком, столбцы (PB10, PB4, PB5) как входы с pull-up;

  - tm1637_init() — PA6/PA7 как open-drain, очистка дисплея, яркость 0x8F.

- Дисплей готов к работе.

2. Основной цикл

text

while(1):

checkTickCount()   — мигание LED раз в 2 с

scanKeyboard()     — опрос клавиатуры

Внутри scanKeyboard():

- раз в 100 мс вызывается readKey();

- readKey() поочерёдно прижимает строки R1–R4 к нулю и читает столбцы C1–C3;

- если столбец «прижат» — возвращается символ из keymap.

Состояние калькулятора хранится в переменных:

- calc_stage — этап ввода;

- calc_first, calc_second — операнды;

- calc_first_full, calc_second_full — флаги «уже 2 цифры»;

- calc_op — выбранная операция;

- calc_result — результат.

4. Ввод двузначных операндов

Первый операнд (2 цифры)

| Нажатие | stage до | stage после | calc_first | Дисплей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 72 | 72 |

Третья цифра до * игнорируется (calc_first_full == 1).

Второй операнд (2 цифры)

| Нажатие | stage до | stage после | calc_second | Дисплей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 5 | 35 | 35 |

Третья цифра после второго операнда игнорируется (calc_second_full == 1).

5. Переключение операции

Пока не введена первая цифра второго операнда (calc_stage == 3 или 4):

- каждое нажатие * циклически меняет calc_op:
+ → - → * → / → +;

- дисплей не трогается;

- в Serial печатается Operation set to: <op>.

Как только введена цифра второго операнда (stage == 4 или 5), * больше не переключает операцию.

Демонстрация

Calculator ready

Pressed: 1  (stage=0 first=0 second=0 op=+)

Pressed: 2  (stage=1 first=1 second=0 op=+)

Pressed: *  (stage=1 first=12 second=0 op=+)

Operation set to: +

Pressed: 5  (stage=3 first=12 second=0 op=+)

Pressed: 6  (stage=4 first=12 second=5 op=+)

Pressed: #  (stage=5 first=12 second=56 op=+)

Result: 68

Pressed: 1  (stage=0 first=0 second=0 op=+)

Pressed: 2  (stage=1 first=1 second=0 op=+)

Pressed: *  (stage=1 first=12 second=0 op=+)

Operation set to: +

Pressed: *  (stage=3 first=12 second=0 op=+)

Operation set to: -

Pressed: *  (stage=3 first=12 second=0 op=-)

Operation set to: *

Pressed: *  (stage=3 first=12 second=0 op=*)

Operation set to: /

Pressed: 0  (stage=3 first=12 second=0 op=/)

Pressed: #  (stage=4 first=12 second=0 op=/)

Result: 0

Исходный код

https://github.com/MeAndNoOneElse/ITMO_WORKS/tree/master/CPPO/5_Embed_sys/mks/mk_1_var_1/code

https://wokwi.com/projects/475061241698273281

Выводы.

Попытался разобраться с С, с тем как общаются модули между собой.